基于脑电与眼电跨模态门控融合的驾驶疲劳检测方法

A Driving Fatigue Detection Method Based on Cross-Modal Gated Fusion of EEG and EOG

摘要：驾驶疲劳检测是保障交通安全的重要课题。脑电（EEG）信号能够直接反映大脑生理状态，是疲劳检测的金标准信号；眼电（EOG）信号则能捕捉眨眼、闭眼、眼球运动等与困意强相关的行为特征。然而，EOG 信号易受自主性动作（如揉眼、光照反射）干扰，直接融合会引入噪声。针对这一问题，本文提出一种基于脑电与眼电跨模态门控融合的驾驶疲劳检测模型（Raw EEG-EOG Delta-Gate）。该模型以 EEG 为主干提取时序表征，通过跨模态注意力（Cross-Attention）使 EEG 按需从 EOG 中读取佐证信息，并引入门控机制（EOG Gate）自适应控制每个时间窗口中眼电信息的进入强度；同时设计时间差分模块（Temporal Delta）显式建模最后两个窗口之间的状态变化趋势。模型同时输出二分类结果与连续 PERCLOS 回归值，支持多任务、纯分类、纯回归三种训练目标。本文系统阐述该模型的网络结构、维度演算、融合机制与损失函数设计。

关键词：驾驶疲劳检测；脑电；眼电；跨模态注意力；门控融合；时间差分

0  引言

驾驶疲劳是引发交通事故的重要原因之一。在长时间驾驶过程中，驾驶员的注意力、反应能力与警觉性会随疲劳累积而下降，因此实时、可靠的疲劳检测对交通安全具有重要意义。

在各类生理信号中，脑电（EEG）直接反映大脑皮层的神经活动，被认为是疲劳检测的金标准信号；眼电（EOG）则记录眼球运动与眼睑状态，能够捕捉眨眼频率上升、眼睑下垂、慢速眼动等典型的疲劳行为特征。两者具有较强的互补性，多模态融合已成为疲劳检测的主流方向。

然而，EEG-EOG 多模态融合仍面临两个挑战：

（1）EOG 信号噪声问题。EOG 不仅包含与疲劳相关的眨眼、闭眼信息，也包含自主性动作（如揉眼、打哈欠、光照反射）带来的非疲劳性扰动。若将 EOG 信息无差别地融入 EEG，噪声会干扰判别。需要一种机制能够根据当前 EEG 上下文，自适应判断 EOG 信息在各个时间窗口中的可信程度。

（2）疲劳的时序变化趋势建模不足。疲劳是一个渐进过程，“状态的变化趋势”往往比“状态的绝对值”更具判别力。例如，最后一段时间内状态明显下滑，即使绝对值尚未达到疲劳阈值，也已强烈暗示正在进入疲劳。现有方法多依赖最终状态表征，未显式建模相邻窗口间的变化趋势。

针对上述问题，本文提出 Raw EEG-EOG Delta-Gate 模型，主要贡献包括：

（1）设计 EEG-EOG 跨模态注意力融合机制：EEG 作为查询（Query），EOG 作为键值（Key/Value），使 EEG 按需从 EOG 中读取相关佐证，而非无差别接收；

（2）引入 EOG 门控（EOG Gate）机制：结合 EEG 上下文与 EOG 融合结果，为每个时间窗口输出一个 0~1 的可信度，自适应控制眼电信息进入强度；

（3）设计时间差分（Temporal Delta）模块：显式计算最后两个窗口的状态差分，并与最终状态拼接，增强对疲劳变化趋势的建模能力；

（4）模型同时输出二分类与 PERCLOS 回归，并支持多任务、纯分类、纯回归三种训练目标。

1  模型总体架构

模型以 8 个连续 8 秒窗口（共约 64 秒）为一个样本，输入 EEG 与 EOG 两路原始信号，分别经各自的 CNN 编码器提取 token 序列；随后通过跨模态注意力将 EOG 信息按需融入 EEG；融合后的窗口序列经位置编码与时序 Transformer 建模窗口间演变；最后取末窗口状态并拼接末窗口差分，分别送入分类头与回归头。整体流程如图 1 所示。

图 1  Raw EEG-EOG Delta-Gate 模型总体流程

默认配置如表 1 所示。

表 1  模型默认配置

| 符号 | 含义 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| B | 批大小（batch size） | 4 |
| T | 序列长度（窗口数） | 8 |
| D | 嵌入维度（embedding dim） | 64 |
| K | 分类类别数 | 2（binary） |

总输入如表 2 所示。

表 2  模型输入

| 模态 | 维度 | 实际意义 |
| --- | --- | --- |
| EEG | [B, 8, 17, 1600] | B 个样本；8 个连续窗口；17 个 EEG 通道；每窗口 1600 采样点（8s×200Hz） |
| EOG | [B, 8, 7, 1000] | B 个样本；8 个连续窗口；7 个 EOG 通道；每窗口 1000 采样点（8s×125Hz） |

6  输出与损失函数

6.1  双头输出

模型设有分类头与回归头，分别输出二分类 logits 与连续 PERCLOS 值，如表 9 所示。

表 9  输出头维度演算

| 输出头 | 输入维度 | 输出维度 | 实际意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification Linear | [B,128] | [B,2] | 二分类 logits |
| Regression Linear + Sigmoid | [B,128] | [B,1] | 连续 PERCLOS，范围 [0,1] |

最终输出为

| class_logits ∈ RB×2, perclos ∈ [0,1]B×1 | (7) |
| --- | --- |

并附带可观测的 eog_gate [B,8,1] 与 eog_attention_weights [B,8,1,125]。需说明，模型内未显式实现 Softmax，class_logits 为原始分数；Softmax 隐式发生于交叉熵损失内部，推理时若需概率需自行施加。

6.2  损失函数

损失函数由分类损失与回归损失两部分构成：

| Lcls = CrossEntropy( class_logits , ycls ) | (8) |
| --- | --- |

| Lreg = SmoothL1( perclos , yperclos ) | (9) |
| --- | --- |

其中分类损失内部含 Softmax，对未正确分类的罚分随正确类别概率降低而升高；回归损失 SmoothL1 在误差较大时按线性惩罚、误差较小时按平方惩罚，兼顾稳健性与收敛速度。依据训练目标 objective，总损失为

| L = L_cls (classification) | (10) |
| --- | --- |

| L = L_reg (regression) |  |
| --- | --- |

| L = L_cls + λ · L_reg (multitask) |  |
| --- | --- |

其中 λ 为回归权重（默认 0.5）。多任务模式下两任务共享底层特征、相互借力，通常优于单独训练；单任务模式则可使模型全力优化单一目标。λ 用于平衡两损失项的量级与相对重要程度。

训练采用 AdamW 优化器，单步流程为：前向预测 → 损失计算 → 梯度清零 → 反向传播 → 参数更新。

7  实验设置

7.1  数据集

实验基于 SEED-VIG 公开疲劳数据集。EEG 采样率为 200Hz、17 通道；EOG 采样率为 125Hz、7 通道。每 8 秒为一个窗口，连续 8 个窗口构成一个 64 秒样本。标签为 PERCLOS 连续值，并按阈值 0.35 映射为二分类（awake / fatigue），按 0.35 与 0.70 映射为三分类。

7.2  训练设置

主要超参数如表 10 所示。

表 10  训练超参数

| 超参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 序列长度 T | 8 |
| 批大小 B | 4 |
| 嵌入维度 D | 64 |
| 注意力头数 | 4 |
| Window Transformer 层数 | 1 |
| Temporal Transformer 层数 | 1 |
| 学习率 | 1×10⁻³ |
| 训练轮数 | 20 |
| 优化器 | AdamW |

7.3  评估指标与划分策略

划分策略包括实验内 5 折交叉验证（within_experiment_5fold）与按被试分组（group_subject）。评估指标包括准确率（accuracy）、宏 F1（macro F1）、平衡准确率（balanced accuracy）用于分类，平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、皮尔逊相关系数（Pearson）用于回归。

7.4  消融设计

为验证各模块贡献，设计三组对照实验：

（1）EEG-only：仅使用 EEG，不使用跨模态注意力；

（2）EOG-only：仅使用 EOG，不使用跨模态注意力；

（3）EEG-EOG Delta-Gate：同时使用跨模态注意力、时间差分与门控（EOG dropout = 0.25）。

7.5  实验结果与分析

待补充。本文为初稿，实验结果（各模型在各指标上的具体数值、消融对比、统计显著性分析）将在正式版本中补充，本文不包含任何未经实际运行得出的结果数据。

8  结论

本文提出一种基于脑电与眼电跨模态门控融合的驾驶疲劳检测模型。该模型以 EEG 为主干提取时序表征，通过跨模态注意力使 EEG 按需从 EOG 中读取佐证信息，并引入门控机制自适应控制眼电信息进入强度，有效缓解了 EOG 噪声问题；时间差分模块显式建模末窗口状态变化趋势，增强了对疲劳渐进过程的刻画能力。模型同时输出二分类与连续 PERCLOS，并支持多任务、纯分类、纯回归三种训练目标。后续工作将补充完整实验结果与消融分析，以验证各模块的有效性。

参考文献

待补充。初稿参考文献将在正式版本中补全，预计包括：SEED-VIG 数据集文献、EEG/EOG 疲劳检测相关研究、Conformer 与 Transformer 相关文献、跨模态注意力与门控融合相关方法、多任务学习相关方法等。